TREINAMENTO

Fluidos Automotivos

Para Frentistas e Gerentes

Produtos: DOT 3  |  DOT 4  |  ATF  |  5W-30  |  0W-20  |  15W-40  |  20W-50

# Regra de Ouro

Nunca indique um fluido sem antes confirmar o que o fabricante do veiculo recomenda. Consulte o manual ou a propria embalagem do produto. Em caso de duvida, pergunte ao gerente antes de finalizar a venda — vender o produto errado causa danos ao cliente e prejuizo a reputacao do estabelecimento.

# Modulo 1 — Fluido de Freio: DOT 3 e DOT 4

## 1.1 Para que serve o fluido de freio?

O fluido de freio e o liquido responsavel por transmitir ao sistema de freios a forca aplicada pelo motorista no pedal. Quando o pedal e pressionado, o fluido percorre as tubulacoes hidraulicas e aciona as pastilhas ou lonas, provocando a frenagem do veiculo.

A qualidade e o estado do fluido impactam diretamente a seguranca. Um fluido degradado ou inadequado pode resultar em falha total de frenagem, especialmente em situacoes de esforco intenso, como descidas longas ou freadas de emergencia.

## 1.2 O que significa DOT?

DOT e a sigla de Department of Transportation — o Departamento de Transportes dos Estados Unidos. O numero que acompanha a sigla indica a especificacao de desempenho do produto: quanto maior o numero, maior o ponto de ebulicao e, portanto, maior a resistencia ao calor.

## 1.3 DOT 3 x DOT 4 — Comparativo

| Caracteristica | DOT 3 | DOT 4 |
| --- | --- | --- |
| Base quimica | Glicol eter | Glicol eter com borato |
| Ebulicao — fluido seco | Minimo 205 graus C | Minimo 230 graus C |
| Ebulicao — fluido umido | Minimo 140 graus C | Minimo 155 graus C |
| Uso tipico | Veiculos mais antigos, freios a disco e tambor simples | Veiculos modernos com ABS, ESP e frenagem regenerativa |
| Intervalo de troca recomendado | A cada 1 ano ou 20.000 km | A cada 1 a 2 anos ou 30.000 km |

## 1.4 Por que o ponto de ebulicao e tao importante?

Em frenagens intensas — descidas prolongadas ou freadas de emergencia — o fluido aquece rapidamente. Se atingir o ponto de ebulicao, formam-se bolhas de vapor dentro do sistema hidraulico. Como o vapor e compressivel (ao contrario do liquido), o pedal de freio afunda sem acionar as rodas. Esse fenomeno e conhecido como vapor lock e representa risco real de acidente.

Atencao ao fluido umido: mesmo com o reservatorio fechado, o fluido de freio absorve umidade do ar ao longo do tempo. Isso reduz progressivamente o seu ponto de ebulicao. Por esse motivo, a troca periodica e obrigatoria, mesmo que o carro nao apresente nenhum sintoma aparente.

## 1.5 Posso misturar DOT 3 com DOT 4?

Em situacao de emergencia, sim — ambos possuem base de glicol e sao misciveis. Porem, o desempenho do conjunto cai ao nivel do produto de menor especificacao. Nunca misture DOT 5 (base silicone) com DOT 3 ou DOT 4: sao quimicamente incompativeis e podem danificar todo o sistema de freios.

## 1.6 Como identificar qual tipo usar

- Observe a tampa do reservatorio de fluido de freio — o tipo estara gravado diretamente nela (DOT 3 ou DOT 4).

- O manual do veiculo tambem informa o tipo correto na secao de fluidos.

- Veiculos com ABS ou ESP: quase sempre exigem DOT 4.

- Veiculos populares fabricados antes de 2010: geralmente DOT 3.

## 1.7 Cuidados no manuseio

- O fluido de freio corroi a pintura do veiculo. Em caso de contato, limpe imediatamente com agua em abundancia.

- Use luvas ao manusear o produto.

- Nunca reaproveite fluido retirado do veiculo — descarte adequadamente.

# Modulo 2 — ATF: Fluido de Transmissao Automatica

## 2.1 O que significa ATF?

ATF e a sigla de Automatic Transmission Fluid — Fluido de Transmissao Automatica. E o produto utilizado em cambios automaticos, transmissoes CVT e sistemas de direcao hidraulica.

## 2.2 Para que serve?

O ATF desempenha cinco funcoes simultaneas dentro do cambio automatico:

- Lubrificacao: protege engrenagens e embreagens internas contra desgaste.

- Resfriamento: dissipa o calor gerado pelo funcionamento continuo do cambio.

- Transmissao de forca: o cambio automatico utiliza o fluido sob pressao hidraulica para realizar as trocas de marcha.

- Limpeza: mantem particulas metalicas em suspensao para que o filtro as retenha.

- Protecao anticorrosao: preserva as pecas metalicas internas contra oxidacao.

## 2.3 Em que veiculos e usado?

- Cambio automatico convencional (conversor de torque): Toyota Corolla, Honda Civic automatico, Ford Ka automatico.

- Transmissao CVT (variacao continua): Nissan Versa, Subaru, entre outros.

- Sistema de direcao hidraulica, presente em muitos modelos fabricados ate por volta de 2015.

Nao e utilizado em cambios manuais. Nesses casos, o fabricante especifica um oleo de cambio proprio ou, em alguns modelos, oleo de motor.

## 2.4 Tipos de ATF — ponto critico

Existem diversas especificacoes de ATF e elas nao sao intercambiaveis. Dexron III, Dexron VI, Mercon V, Toyota T-IV e Honda DW-1, por exemplo, possuem formulacoes distintas. Colocar o fluido errado pode danificar gravemente o cambio, gerando custos elevados de reparo.

Sempre confirme o modelo e o ano do veiculo e verifique na embalagem do produto se a especificacao e compativel antes de realizar a venda.

## 2.5 Como identificar se o ATF precisa ser trocado?

- Fluido novo: coloracao vermelha translucida.

- Fluido degradado: coloracao marrom-escuro ou preta, geralmente acompanhada de odor de queimado.

- Intervalo medio de troca: a cada 40.000 a 60.000 km, conforme o fabricante.

- Se o fluido estiver escuro ou com cheiro de queimado, oriente o cliente a realizar a troca imediatamente e a consultar um mecanico.

# Modulo 3 — Oleos de Motor

## 3.1 Como interpretar o codigo SAE

Os oleos de motor seguem a classificacao da SAE (Society of Automotive Engineers). O codigo e formado por dois numeros separados pela letra W:

Exemplo: 5W-30

- 5W — viscosidade no frio. O W vem de Winter (inverno) e indica o comportamento do oleo em baixas temperaturas na partida. Quanto menor esse numero, mais fluido o oleo fica no frio. Isso significa protecao mais rapida das pecas nos primeiros segundos apos a ignigao.

- 30 — viscosidade a quente, medida a 100 graus C (temperatura normal de operacao do motor). Quanto maior esse numero, mais espesso o oleo permanece com o motor aquecido.

## 3.2 Comparativo dos quatro oleos

| Oleo | Frio (partida) | Calor (operacao) | Clima indicado | Uso tipico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0W-20 | Muito fluido | Fino | Frio e temperado | Veiculos flex e hibridos modernos, maximo de eficiencia |
| 5W-30 | Fluido | Medio | Temperado a quente | Maioria dos veiculos flex modernos: HB20, Onix, Argo e similares |
| 15W-40 | Menos fluido | Grosso | Clima quente | Motores a diesel, caminhoes e frotas em geral |
| 20W-50 | Espesso | Muito grosso | Clima muito quente | Motores antigos com desgaste elevado e maior quilometragem |

## 3.3 Por que a viscosidade importa?

Viscosidade e a resistencia do liquido ao escoamento. No motor, o oleo precisa ser fluido o suficiente para circular rapidamente na partida fria — protegendo as pecas antes de o motor atingir temperatura — e espesso o suficiente para nao escapar pelas folgas entre os componentes quando o motor esta em plena operacao.

O oleo correto e aquele que equilibra essas duas necessidades conforme o projeto do motor e as condicoes climaticas de uso.

## 3.4 Por que usar um oleo mais fino?

- Menor atrito interno resulta em menor consumo de combustivel.

- Circula mais rapidamente no motor ao dar a partida, reduzindo o desgaste nos primeiros segundos de funcionamento.

- Atencao: oleo fino so funciona corretamente em motores projetados para recebe-lo. Nunca indique com base apenas no preco ou na preferencia do cliente.

## 3.5 Por que motores antigos usam oleo mais grosso?

Motores com alta quilometragem acumulam desgaste nas pecas internas, gerando folgas maiores entre os componentes. O oleo mais viscoso, como o 20W-50, preenche essas folgas com mais eficiencia, mantendo a pressao hidraulica adequada e reduzindo o consumo de oleo. O uso de oleo fino em um motor nessas condicoes pode provocar vazamentos e protecao insuficiente das pecas.

## 3.6 Classificacao de qualidade: API e ACEA

Alem da viscosidade SAE, as embalagens informam a classificacao de qualidade:

- API SN, SP e letras seguintes: para motores a gasolina e flex. Quanto mais recente a letra final, mais avancada e a formulacao.

- API CF, CH-4, CI-4, CJ-4: para motores a diesel.

- ACEA A3/B4 e C3: padrao europeu. A classificacao C3 e exigida em veiculos com filtro de particulas (DPF), comuns em importados europeus recentes.

Para clientes com veiculos europeus, verifique se a aprovacao correta consta na embalagem antes de vender.

## 3.7 Mineral, Semissintetico ou Sintetico?

- Mineral: derivado direto do petroleo bruto. Opcao mais economica. Troca a cada 5.000 km em media. Exemplo: 20W-50 convencional.

- Semissintetico: combinacao de base mineral com sintetica. Equilibrio entre custo e desempenho.

- Sintetico: produzido por processo quimico controlado. Maior estabilidade termica e protecao prolongada. Troca a cada 10.000 a 15.000 km. Exemplos: 0W-20 e 5W-30 sintetico.

# Modulo 4 — Como Atender e Orientar o Cliente

## 4.1 As tres perguntas essenciais

Antes de indicar qualquer fluido, faca sempre estas tres perguntas:

- Qual e o modelo e o ano do veiculo? Isso determina a especificacao correta do produto.

- O cambio e automatico ou manual? Define se e necessario ATF ou outro fluido de transmissao.

- Voce tem o manual ou sabe o que o mecanico recomendou? Evita erros e demonstra responsabilidade no atendimento.

## 4.2 Situacoes comuns e como agir

| Situacao | Como orientar |
| --- | --- |
| Onix, HB20, Argo (pos-2015) | Quase sempre 5W-30 sintetico. Confirmar sempre no manual do veiculo. |
| Corolla ou Civic automatico | Requer ATF — confirmar o tipo exato exigido pelo fabricante (Toyota T-IV, Honda DW-1, etc.). |
| Caminhao ou van (ex.: Sprinter) | Geralmente 15W-40 diesel. Verificar classificacao API adequada (CJ-4 ou equivalente). |
| Veiculo antigo com motor barulhento | Pode indicar 20W-50 mineral. Orientar o cliente a consultar um mecanico tambem. |
| Cliente pede fluido de freio sem saber o tipo | Verifique a tampa do reservatorio de freio do veiculo — o tipo estara gravado nela (DOT 3 ou DOT 4). |

## 4.3 Boas praticas no atendimento

- Sempre confirme antes de vender. Nunca assuma o produto com base apenas no que o cliente diz que usa.

- Em caso de duvida, consulte o gerente. Indicar o produto errado e mais prejudicial do que pedir ajuda.

- Quando necessario, mostre a embalagem ao cliente e leia juntos as especificacoes — isso gera confianca.

- Para clientes com cambio automatico: reforce que o ATF incorreto pode danificar o cambio e que cada fabricante tem sua especificacao propria.

- Fluido de freio com mais de dois anos de uso: sugira a troca, mesmo que o cliente nao tenha reclamacoes. A degradacao ocorre de forma silenciosa.

## 4.4 O que nunca fazer

- Nao misture fluidos de sistemas diferentes. Fluido de freio, ATF e oleo de motor sao produtos distintos, com formulacoes incompativeis.

- Nao indique oleo mais grosso como solucao generica para 'proteger melhor' o motor sem verificar o que o fabricante especifica — pode invalidar a garantia e causar danos.

- Nunca utilize DOT 5 (base silicone) em um sistema projetado para DOT 3 ou DOT 4 — a incompatibilidade pode destruir vedacoes e componentes hidraulicos.

## 4.5 Orientacoes para gerentes

- Estoque prioritario: mantenha bom giro de 5W-30 sintetico e 15W-40, os mais solicitados no dia a dia.

- O DOT 4 tem saida maior do que o DOT 3 nos veiculos atuais — equilibre o estoque de acordo com o perfil dos clientes do posto.

- ATF: etiquete o expositor com clareza, informando a especificacao de cada produto. A confusao entre tipos e o principal erro de venda nessa categoria.

- Validade dos fluidos: verifique periodicamente as datas de fabricacao. O fluido de freio, em especial, absorve umidade mesmo com a embalagem fechada e pode degradar antes do vencimento se armazenado de forma inadequada.

- Treine os frentistas para nao realizar indicacoes sem confirmacao. Um erro de produto pode causar danos serios ao cliente e comprometer a reputacao do estabelecimento.

# Resumo para Consulta Rapida

Use esta tabela como referencia no dia a dia. Em caso de duvida sobre qualquer produto, consulte o gerente antes de vender.

| Produto | Para que serve | Onde confirmar o tipo correto | Ponto de atencao |
| --- | --- | --- | --- |
| DOT 3 | Fluido de freio hidraulico | Tampa do reservatorio de freio | Ponto de ebulicao mais baixo. Indicado para veiculos mais antigos. |
| DOT 4 | Fluido de freio hidraulico | Tampa do reservatorio de freio | Exigido em veiculos com ABS ou ESP. Maior resistencia ao calor. |
| ATF | Cambio automatico e direcao hidraulica | Manual do veiculo — especificacao propria por marca | Tipos nao sao intercambiaveis. Confirmar sempre antes de vender. |
| 0W-20 | Oleo de motor | Manual do veiculo | Veiculos modernos e hibridos. Maximo de eficiencia e economia. |
| 5W-30 | Oleo de motor | Manual do veiculo | Uso geral em veiculos flex modernos. O mais solicitado no dia a dia. |
| 15W-40 | Oleo de motor | Manual do veiculo | Indicado para diesel, caminhoes e frotas. |
| 20W-50 | Oleo de motor | Manual do veiculo | Para motores antigos com maior desgaste e quilometragem elevada. |

Duvida no atendimento? Consulte o gerente antes de indicar qualquer produto.